| 职工食堂设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：扬州泰州机场职工食堂设备 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 11660*1300*550 | 采用优质304不锈钢板；排烟罩主面板采用1.2mm不锈钢板；侧板采用1.2mm,罩架及加强筋为1.2mm不锈钢管，油烟分离器采用1.2mm不锈钢板激光切割成型，罩体采用整体焊接，打磨，光滑无毛刺。 | 平方 | 15.2 |  |  |  |
| 2 | 平衡风管道 | 600*800 | 优质不锈钢304/1.2mm制作 | 米 | 11.66 |  |  |  |
| 3 | 通风管道 | 600*1200 | 优质不锈钢304/1.2mm制作 | 米 | 17.5 |  |  |  |
| 4 | 弯头 | 600*1200 | 优质不锈钢304/1.2mm制作 | 只 | 6 |  |  |  |
| 5 | 变头 | 600*1200/1210*930 | 优质不锈钢304/1.2mm制作 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 法兰支架 | 600*1200 | 采用4*4角钢制作 | 付 | 25 |  |  |  |
| 7 | 风柜降压启动器 | 15KW | 标准模数化安装孔设计，方便安装，柜门可开启130° ，防护等级IP54 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 排烟风柜 | 15KW | 规格：43000流量，功率：380V/15KW,箱式低噪音风机，滚轮式抽风设计，国标优质钢板制作，厚度2mm。全压650-750Pa，转速620r/min，噪声＜77dB,叶轮中盘和轮圈为1.5mm加厚钢板，叶片厚度1.2mm，机轴为加粗45#国际碳钢，外壳为烤漆镀锌板，厚度1.2mm。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 自动防火阀 | 600*1200 | 优质不锈钢304/1.2mm制作，火灾时自动关闭。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 高压静电油烟净化器 | 43000 | 规格：1210*1010*1140，功率;220V/750W,处理风量；35000m3/h，采用无感直流加脉冲等离子，静电高压30000-50000千伏，能有效去除98%的油类，外壳采用厚度1.0mm镀锌钢板，静电喷涂处理，符合国家环保标准。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 风机支架连减震器 | 定制 | 采用槽钢制作，满足55分贝以上的高隔音量需求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 软连接 | 定制 | 专用 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 出风口防雨弯头连防虫网 | 定制 | 优质不锈钢304/1.2mm制作 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电缆线 | 10平方 | 江阳定制八线制电缆 | 米 | 25 |  |  |  |
| 15 | 矮汤灶 | 700*700 | 规格：700*700*550+150；材料；SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面板厚1.5mm，侧板、前面板厚1.2mm，后背板厚1.2mm，角架材料；采用∠50*50角钢制作(涂两层防锈漆、一层喷涂漆)，燃烧器采用节能型鼓风式、低噪音中压风机、专用燃气开关、摇臂水龙头、名牌阀门、电子风门，炉脚φ56*4mm钢管，外套φ63不锈钢管，脚用可调整脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 四门冰箱 | 1210*710*1880 | 规格：1200*710*1880，功率：220V/550W,制冷方式：双机双温、直冷，温度：冷藏；+5℃~-5℃，冷冻；-5℃~-15℃，材料：304不锈钢，产品需通过ISO9001国际质量体系认证和3C认证，保温层聚氨酯一次性发泡，自动回归门，液晶电子温控调节器，全铜管、进口压缩机，配加重调节脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 单眼港灶 | 1000*1100*800 | 规格：1000*1100*800+450；材料；SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面板厚1.5mm，侧板、前面板厚1.2mm，后背板厚1.2mm，角架材料；采用∠50*50角钢制作(涂两层防锈漆、一层喷涂漆)，燃烧器采用节能型鼓风式、低噪音中压风机、专用燃气开关、摇臂水龙头、名牌阀门、机械风门，灶台面冷却装置及优质隔热材料等，炉脚φ56*4mm钢管，外套φ63不锈钢管，脚用可调整脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 双眼港灶 | 2000*1100*800 | 规格：2000*1100*800+450；材料；SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面板厚1.5mm，侧板、前面板厚1.2mm，后背板厚1.2mm，角架材料；采用∠50*50角钢制作(涂两层防锈漆、一层喷涂漆)，燃烧器采用节能型鼓风式、低噪音中压风机、专用燃气开关、摇臂水龙头、名牌阀门、机械风门，灶台面冷却装置及优质隔热材料等，炉脚φ56*4mm钢管，外套φ63不锈钢管，脚用可调整脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 六眼煲仔灶 | 1050*1100*800 | 规格：1050*110*800+450台面采用优质304不锈钢板材，厚度为1.5mm；配置6寸文华炉头，300*300mm豪华文华架，配置接油盘；配置1/4波仔制；承力架采用镀锌4#角钢 ；立柱采用Φ38mm不锈钢管；配可调节子弹脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 不锈钢上下封板 | 1000*1000 | 优质不锈钢304/1.2mm制作 | 平方 | 18.8 |  |  |  |
| 21 | 燃气汇流管 | DN25 | 无缝钢管 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 燃气设备连接管 | DN40 | 无缝钢管 | 组 | 1 |  |  |  |
| 23 | 减压阀 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 24 | 浓度报警系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 燃气气密试验 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 清洗操作间天花板 |  | 拆卸、安装、清洗。 | 平方 | 95 |  |  |  |
| 27 | 旧烟罩拆除 |  | 原旧风柜、油烟净化器、排烟罩，管道。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 旧设备移除 |  | 双眼炒灶、风机、煲仔灶、低汤灶、蒸箱 | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 水电路改造 |  | 开水器线路及电箱，灶台用电设备，上下水。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 安装、运输、力资费及辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 | 合计 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 税金（17%增值税） |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 合计 | 人民币（大写）： |  |  |  | 小写： |  |  |
| 备注：报价含安装费、运费、服务费、税费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：