附件1：

扬州泰州国际机场机场连接线绿化养护招标文件

招标单位：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

招标项目：机场连接线道路绿化带绿化养护

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司本着：“公平、公开、公正”的原则，现对扬州泰州国际机场连接线道路绿化带养护进行招标，欢迎符合条件的养护单位参加投标。

- 基本概况

扬州泰州国际机场位于江苏省扬州市，距扬州市区约30千米，为4E级民用运输机场是由扬州、泰州两市按8：2比例投资合建的民用机场。在东部机场集团和扬州、泰州两市党委政府的坚强领导下，扬州泰州国际机场将坚持围绕“南京禄口机场辅助机场”的定位，努力创建“全球最美中小机场”，打造“国际旅游航空枢纽”。。

- 招标项目、内容、要求：

- 采购项目说明

1、养护范围: ①机场外连接线—-机场路中间隔离带与道路两侧的绿化养护

②机场外连接线—-空港大道中间隔离带与道路两侧的绿化养护

2、养护面积: ①机场路连接线中间隔离带与道路两侧绿化带养护面积：4000米×12米=48000平方米

②空港大道连接线中间隔离带与道路两侧的道路绿化养护面积：

1500米×12米=18000平方米

养护面积共计：66000平方米

- 养护要求：三级绿化养护标准

- 招标限价：（控制价19.8万元）

2、招标项目要求：

（1）投标单位应按项目包进行投标。

（2）中标价格为项目养护价格，作为养护合同签订后执行价格，其他增加项目由招标方询价后与养护方洽谈后另行定价。

(3) 投标报价价格包括合同期内（一年），道路绿化带植物养护涉及的人工费、养护期内为防病、治虫、施肥所购买的农药、肥料等费用（户外园林植物养护面积约为66000平方米左右，养护内容见附件合同）。如果养护单位苗木养护质量、服务态度等存在问题或达不到要求，招标管理方有权进行质量扣分，并纳入年终考核。

(4) 投标单位可自行于投标截止日期前勘察现场（如有需要），现场地点：扬州泰州国际机场公共区管理部。联系人：周先生，电话：0514-86100123。由于对勘察现场情况的误判造成报价有误，此责任自负。如投标单位未按时现场勘测，则视为已充分了解项目需求。

3、合同方式及期限：

自合同签订之日起一年。中标单位履行合同期满，经招标人组织评审，对中标单位绿化养护情况评审合格，在预算落实的情况下，经双方商定，可续签1年，续签不得超过两次。

三、投标人的资质要求：

1、投标人需提供经过年检的《营业执照》副本复印件 ，需包含绿化工程相关内容

3、能开具增值税专用发票（提供证明材料）

四、投标人须知

1、合格投标人的条件

（1）参加投标竞争的法人或者其他组织必须响应本招标文件。

（2）具备招标文件规定的投标人资格条件。

（3）本次招标不接受联合投标。

（4）投标人应遵守中华人民共和国有关法律、法规。

2、适用法律

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律的制约、保护和调整。

3、投标文件的编制

投标文件由下列部分组成：

（1）*开标一览表；

（2）*投标承诺书

（3）*资格证明文件。

*投标人资格声明（格式见附件一）

*营业执照副本（复印件）

五、招标文件信息：

扬州泰州国际机场官方网站发出招标信息

六、投标有关信息：

投标截止时间：2019年 月 日   （北京时间）

投标人可以自行联系：机场公共区管理部周先生，待机场确认时间后统一安排投标人进行现场养护方案设计及实施。

投标地点：扬州泰州国际机场公共区管理部，投标文件可邮寄，仅限顺丰或EMS。

投标文件接收人： 周先生

联系方式：0514-86100123

投标文件单独制作，单独密封。

投标文件份数：正本份数：1份，副本份数：1份

开标时间：具体时间另行通知

七、开标与评标：

1、招标小组根据实际情况安排时间组织开标。

2、开标时，招标小组检查投标文件的密封情况，经确认无误后当众拆封唱标。

3、唱标内容包括每份投标文件正本“开标一览表”中的主要内容，以及招标小组认为合适的其他内容。

4、评标方法：综合评分法

| 评标项目 | 分值 | 评分细则及要求 |
| --- | --- | --- |
| 绿化养护价格 | 70 | 有效投标报价的平均值作为评标基准价：1、有效投标报价超过7家（含7家）时，去掉一个最高和最低投标报价，其他投标报价的平均值作为评标基准价；2、有效投标报价小于7家（不含7家）时，投标人有效投标报价的平均值作为评标基准价；3、投标人投标报价等于评标基准价的，得满分；投标人投标报价高于评标基准价，每高1%，扣0.5分，投标人投标报价低于评标基准价的，每低1%扣0.3分。不足1%的，按插入法计算，四舍五入，保留2位小数；本项最多扣10分。 |
| 区域维护方案实施及效果考评 | 10 | 总体评估优秀得10分，良好得8分，一般得0-5分 |
| 工作方案计划及服务承诺 | 10 | 总体评估优秀得10分，良好得8分，一般得0-5分 |
| 主要作业机械配置要求 | 10 | 投标单位自行拥有用于本次招标作业的设备：座驾式草坪机1台以上得2分，洒水车1辆以上得2分，运输货车一辆以上得2分，割草机5台以上得1分，绿篱机5台以上得1分，油锯3台以上得1分，电动修剪刀2台以上得1分。 |
| 合计 | 100 |  |

5、评审因素及评标依据：

①、审核投标书是否对招标文件作出实质性响应，没有对招标文件作出实质性响应的作为废标处理。

②、审核投标人的资质。

③、审核投标人各项承诺书。

八、相关说明

1、结账付款方式：①养护合同签订后7个工作日内付养护承包总费用的30%。②养护半年后7个工作日内付至养护承包总费用的60%。③养护全年结束经甲方验收合格后付完养护承包总费用的余款。

2、服务与管理要求：严格按照合同该约定和公司要求履行绿化养护服务承诺，自觉接受管理方等相关规定的监督与管理，准守相关规定和约定，养护方车辆和人员服务发标方的现场管理。

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

公共区管理部

2019年  月  日

第二章  投标人须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：机场连接线道路绿化带绿化养护 |
| 2 | 投标截止时间：2019年 月 日上午 （北京时间） 2019年 期间，投标人可以自行联系机场公共区管理部周先生，待机场确认时间后统一安排投标人进行现场养护方案设计及实施。 投标地点：扬州泰州国际机场公共区管理部 投标文件接收人：周先生 联系电话： 0514-86100123 |
| 3 | 投标文件单独制作，单独密封。 投标文件份数： 正本份数：1份 副本份数：1份 |
| 4 | 投标费用：投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用；本次招标项目不收取中标服务费。 |

# 投标文件组成与格式

投  标  文  件

项 目 名 称：扬州泰州国际机场连接线绿化养护

投标人名称 ：

日      期 ：

# 一、开标一览表报价表

|  |  | 养护面积（㎡） | 含税养护单价（元/㎡） |  | 合计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机场连接线（机场-七里收费站） |  | 48000 |  |  |  |  |
| 机场连接线（机场-安大路） |  | 18000 |  |  |  |  |
| 合同期内（一年）合计含税报价： |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 二、投标方承诺函

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司：

如能成为贵公司本次机场连接线道路绿化带绿化养护的中标单位，我单位将做出如下服务承诺：

1、服务：严格按照合同约定和公司要求履行养护服务承诺，执行养护规范流程，自觉接受养护作业等相关规定的监督与管理，遵守扬州泰州国际机场的管理规定。

2、质量：养护期限内，我方应按照绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

3、管理：我方养护人员服从贵方的管理。

5、担保：在履约过程中如有不能如期、及时和按要求完成养护任务，造成贵方损失的，将有我方负责。。

6、本承诺书及报价单作为以后签订的养护合同之附件。

特此承诺，请监督。

承诺单位（盖章）：

法人代表或授权代表（签字）：

2019年    月    日

## 三、资格证明文件

1、投标人资格声明（格式见附件一）

2、营业执照副本（复印件）

3、投标人认为需要提供的其它证明文件

## 1、附表一：资格声明（格式）

- 资格声明

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司：

我公司（单位）参加本次项目（                   ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（                   ）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州采购市场。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：  年    月  日

- 2、营业执照副本

- 3、法定代表人授权书(格式)

- 法定代表人授权书

本授权书声明:                          (投标单位名称)       (法定代表人姓名、职务)授权       (被授权人的姓名、职务)为我方参加                项目的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目有关的事务。

本授权书于     年   月  日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章:

职    务:

单位名称:

被授权人签字盖章:

职    务:

单位名称:

投标单位名称(公章):

日     期:

园林绿化养护质量标准

1、绿化养护技术措施基本完善，植物配置基本合理，裸露土地不明显。

2、园林植物达到：

(1)生长正常。新建绿地各种植物四年内达到正常形态。

(2)园林树木树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死叉。分枝点合适，枝条粗壮，行道树缺株率不超过10%，绿地内无明显死树。

(3)落叶树新梢生长基本正常，叶片大小、颜色正常，在正常条件下，有黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网叶片的株数不得超过20%，正常叶片保存率在85%以上。针叶树针叶宿存1年以上，结果枝条不超过50%。

(4)花坛、花带轮廓基本清晰、整齐美观，无残缺。

(5)草坪及地被植物整齐一致，覆盖率 90%以上，除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过15%。草坪绿色期：冷季型草不得少于240天，暖季型草不得少于160天。

(6)病虫害控制比较及时，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过13%；在园林树木主干、主枝上平均每100cm²介壳虫的活虫数不得超过3头，较细枝条上平均每30cm不得超过8头，且平均被害株数不得超过5%。被虫咬的叶片每株不得超过8%。

3、垂直绿化能根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于70%。开花的攀缘植物能适时开花。

4、绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染（树挂），对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。

5、绿地基本完整，无明显堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2m范围内无明显的堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。

园林绿化养护计划

一年园林养护工作具体安排

一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝。

2、行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

4、绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

二月份：气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。

1、养护基本与1月份相同。

2、修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

3、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木(如山茶)开花。

1、植树：春季是植树的有利时机，苗木存活率高。

2、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

3、施肥：土壤解冻后，对植物施肥并灌水。

4、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木出现了煤污病，瓜子黄杨卷叶螟也出现了(采用喷洒杀螟松等农药进行防治)。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

1、继续植树。

2、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

3、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

4、防治病虫害：(1)蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。(2)天牛开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。(3)其它病虫害的防治工作。

5、绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

6、草花：做好迎五一替换冬季草花，注意做好浇水工作。

五月份：气温急骤上升，树木生长迅速。

1、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

2、修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

3、防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期(在紫薇、海桐、夹竹桃等上)，在5月中、下旬喷洒10~20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500~2000倍液以防治病害及杀死虫害。(其它可用杀虫素、花保等农药)

六月份：气温高。

1、浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”。

2、修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

3、排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

4、防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用50%杀螟松乳剂500~800倍液喷洒。(或用复合BT乳剂进行喷施)继续对天牛进行人工捕捉。

5、做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

七月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。

1、移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。

2、排涝：大雨过后要及时排涝。

3、行道树：进行防台剥芽修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

4、防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1：50倍液注射，(或果树宝、或园科三号)然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

八月份：高温，仍为雨季。

1、排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

2、行道树防台工作：继续做好行道树的防台工作。

3、修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

4、中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草。

5、防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

九月份：气温有所下降，迎国庆做好相关工作。

1、修剪：迎接国庆工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2、施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

3、草花：迎国庆，草花更换，选择颜色鲜艳的草花品种，注意浇水要充足。

4、防治病虫害：穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。

5、节前做好各类绿化设施的检查工作。

十月份：气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

1、做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

2、绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。

3、防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

十一月份：土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节。

1、植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

2、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

3、浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

4、病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

十二月份：低气温，开始冬季养护工作。

1、冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

2、消灭越冬病虫害。

园林绿化养护 技术方案

（一）园林绿化树木养护

1、中耕除草 
中耕除草目的在于疏松土壤、通气、调节土温，促进土壤养分分解，便于树木根系生长，同时除去与树木争肥争水、有碍观瞻的杂草。 
（1）中耕深度和范围应树而定，一般深5㎝左右，范围直径50~10㎝的区域。 
（2）中耕时间，应在天气晴朗，土壤含水适度（50~60%）时进行，不得在土壤泥泞状态下中耕，以免破坏土壤结构；连阴两天除草，只能采用拔除方式。 
（3）除下的杂草及时处理，运走或就地掩埋入土作为基肥。掘出的瓦砾，拣拾运出现场。 
（4）中耕时不可损伤树木根系、树皮和枝条。 
（5）树下草皮、地被高度控制在10~15㎝以下，修剪要整齐。

2、防旱与灌溉 
树木生长需要足够的水分，否则不能维持生命。 
（1） 新栽1~2年内树木，要做好复土工作，必要时盖土保墒。 
（2） 灌溉之前，应先松土，做好土围。夏季灌溉应在早、晚进行；冬季则在中午前后进行，每次浇透浇足。 
（3） 灌溉可结合施肥，以提高耐旱力。 
（4） 新栽1~2年的名贵树木，皮层较薄光滑的树木，旱季要卷干。必要时还应对树干、树冠进行喷雾，喷雾次数视天气而定，并可搭盖荫棚。

3、施肥 
肥是植物的粮食，为使树木茂盛生长，必须施肥。休眠期施的肥称基肥，生长期施肥称追肥，有机肥必须充分腐熟才能使用。 
（1） 观花观果树木，要求花前花后各施一次追肥，休眠期施一次基肥。 
（2） 一般树木，休眠期施一次基肥，基肥施用量应视树种、土壤及树木大小而定，一般胸径10㎝以下的施有机肥5斤，10㎝以上的施10斤。 
（3） 施肥要选择晴天，土壤干燥时进行。施肥时，肥料不能玷污枝叶，以免烧伤。施肥从效果与环境卫生考虑，应采用沟施或穴施，沟（穴）应开在树冠之冠缘线下，深度视根的深度而定，一般25㎝，肥料不能与粗根接触，施后将沟（穴）填平。 
（4） 化肥要与有机肥交替使用。名贵树木可适当采用微量元素。磷肥、尿素作根外喷施，根外喷施宜在清晨或黄昏进行，以叶面泾润为度。 
（5） 要根据树木特性选择合适的肥料，喜酸性花木如杜鹃等，不宜用碱性肥，常绿针叶幼龄小苗不宜使用化肥等。

4、整形与修剪 
整形与修剪能使树木生长健壮，花艳叶茂，树冠整齐美观，提高观赏性，还能改善通风透光条件，减少病虫害，对新栽和病弱树木还可以减少养分、水分消耗，恢复树势。 
（1） 树木整形要根据树木习性而定，主干生长强势的应保留其领导干，采取塔形、圆锥形整形。主干生长势不强而易于形成丛状树冠的，可修成圆球状、半球形或自然形树冠，喜光小乔木可采用自然开心形。 
（2） 为平衡树势，使各主枝、侧枝间均衡生长，应“强主枝强剪，弱主枝弱剪”与“强枝弱剪，弱枝强剪”，枯死枝、病虫枝、徒长枝、并生枝和损伤枝要及时剪去。 
（3） 老衰树木可以强度修剪恢复树势，灌木丛或绿篱下部空枯时，应逐批短裁或疏剪老枝，培育新枝，恢复树势。 
（4） 修剪时期应视树木开花习性及耐寒力而定。头年生枝开花（结果）的，应在花后修剪，如迎春、连翘等；当年上枝开花（结果）的，应在落叶后至发芽前修剪。耐寒的树木休眠期修剪，阔叶绿篱早春发芽前修剪，针叶绿篱8~9月修剪。 
（5） 幼小花木及新栽花灌木，应及时去花、蕾、果实。根际易萌发的树木，可用萌条更新衰老枝。 
（6） 修剪方法：修剪时切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧面，呈45○斜面，剪口要平滑，对过粗的枝条应分段截枝，防止撕裂树皮。修剪一棵树，应从树冠上方至下方，由内向外进行。先作示范，确定修剪方式，再全面展开。 
（7） 生长期萌发的不定芽，除应保留者外，都要在未木质化时清除，扰乱树形的根际萌蘖及时清除。

5、防寒与防台 
（1）防寒工作应在11月上旬开始，按抗寒力强弱，先弱后强顺序安排，12月上旬结束。 
（2）防寒措施有：培土、铺草、卷干（包草）、扫除枝叶积雪等。地上部分易冻死的宿根类植物，如芭蕉，可剪去地上部分然后培土；新栽树木可在根茎处培土。不耐寒的大树可卷干或根颈处铺草、盖土。大雪时，常绿球形树冠要及时打去积雪，雪后如有损伤要及时抚育，用修、拉、扶、撑等方法恢复树势，平衡树冠。 
（3）防台工作在台风季节之前既要做好准备，凡浅根、迎风、树冠大招风的树木都要保护。 
（4）防台措施有：立支柱，适当删去密枝等，吹斜的树要及时扶正、并修剪删枝，倒伏伤根的树要强度修剪，并扶正卷干加强养护。

6、病虫害防治 
病虫害防治要贯彻“防重于治”的方针和“综合防治”的原则，控制病虫害的发生，不影响观瞻。 
（1）主要虫害有：、 
一类为食叶害虫，如刺蛾、蓑蛾、灯蛾、毒蛾等； 
二类为刺吸害虫，如蚜虫、天牛、蓟马、粉虱、蚧壳虫、叶螨、蠹蛾等； 
三类为地下害虫，如地老虎等。 
虫害防治： 食叶类害虫药物防治可用针对性药物防治。此外它可结合灯光诱杀、人工掘茧、保护和利用天敌、清洁园圃进行综合防治。 
（2） 主要病害：白锈病、炭疽病、腐烂病、叶斑病、白绢病、白粉病、煤污病。 
病毒防治：梅雨季节和秋雨连绵期间，各种病菌容易滋生，可以药物防治为主，结合清洁园圃，减少病原，选育良种、加强养管进行综合防治。 
药物防治：在多发病期之前可用针对性药物防治，对各种病害选择使用。

（二）行道树养护

1、行道树的松土除草、灌溉施肥参照园林绿化养护的有关条款。

2、整形、修剪 
（1） 行道树修剪有两种方式，一是自然形树冠修剪，一是规则形树冠修剪，前者保留树冠的原有自然形态，后者则按人们的立意剪成杯状、圆柱状、球状等几何形。 
（2） 行道树生长季节如有上方枝条触及建筑物、路灯、线路时，要随时剪除，行道树枝条与电话线应保持0.5M距离，与高压线保持1M距离，下方枝条不应低于4M，保证车辆畅通。 
（3） 生长季节要经常抹芽、主干道一年不应少于4次，不定芽不应超过15㎝；次干道2~3次，抹芽时不要倒拉伤树皮，也不要留残枝。 
（4） 冬季修剪时，把交叉枝、并生枝、下垂枝、枯枝、病虫枝、损伤枝截除，截面要平整，不能留短桩，截面直径超过6㎝时，一定要涂防腐剂。

3、树干上腐烂空洞要及时填补，无法整修复壮的，要及时申报调换。 
4、行道树下地面应平整，无水洼或堆积物，树上不得钉钉子、缚绳索。 
5、高空作业时，要注意安全，梯子要架牢固，系上安全带，注意行人车辆、建筑物、管线。

（三）花卉、地被、草坪养护

1、花卉养护 
（1） 松土、除草、施肥、灌溉。生长季节，花坛10~15天松土除草一次，结合追施肥料，肥料不得玷污植株，如有玷污须用清水冲干净。有机肥与无机肥交替使用。 
（2） 整形与修剪。草质花卉为了多开花，凡可摘心的花卉要摘心，株高与花大的花卉要立支撑；木本花卉要及时整形修剪。败花、黄叶要及时摘除。花坛中过半数的花朵凋谢后要立即调换，一般花坛全年调换2~3次。

2、地被植物养护 
（1） 施肥与浇水。地被每年施肥不应少于1次，可结合中耕进行。干旱季节要浇水，夏季浇水在早晚进行。 
（2） 残花枯叶要及时清除，缺株及时补齐。 
（3） 木本地被植物要保持低矮状态。注意修剪，使枝条扩展生长，扩大覆盖面。 
（4） 宿根、球根地被植物生长3~5年后根部拥挤，需于休眠期分株重栽。 </P< p>

3、草坪养护。 
（1） 施肥与浇水。新铺草坪要及时浇水，直至成活。夏季浇水应早晚进行。生长不良的草坪，每年早春萌芽前要追肥。 
（2） 修剪。草坪应保持6~8㎝高度，超过此高度即要推剪，推剪前先拾除砖石等杂物。 
（3） 除杂草。草坪常会滋生杂草，故常须拔除，不使其开花结籽繁衍。 
（4） 补缺与填平。草坪如发生较大缺株，应及时补栽。可栽植草皮，也可补播草种，补植后应立即灌水，以利于迅速恢复生长。低洼积水之处，要以土填平重栽。 
（5） 疏松土壤。草坪草的浅层根系非常发达，尤其是具有根茎或匍匐茎的草坪，极易形成致密的根网，从而降低表层土壤通透性。可在春季土壤化冻后采用手提式土钻或打孔机松土。也可用刀横向、纵向划断根系，促使根系萌发。